| «Alltid sikker» - en sjekkliste for ledere hentet fra industrisamarbeidet alwayssafe.no |  |
| --- | --- |
| FORHINDRE FALLENDE GJENSTANDER VED ARBEID I HØYDEN / STILLAS |  |
| Equinor, Vår Energi og Aker BP har etablert et felles årshjul for viktige, sykliske tema – herunder fallende gjenstander. Denne sjekklisten er utviklet etter inspirasjon fra SfS sin håndbok for å forhindre fallende gjenstander, samt tiltak etter uønskede hendelser og erfaringer med tidligere læringspakker i årshjulet. |  |
| Kontekst Stillasarbeid og arbeid i høyden er risikofylt. En dynamisk fallende gjenstand (FG), er en gjenstand som faller ned på grunn av påvirkning fra en ytre kraft og utgjør således en betydelig sikkerhetsutfordring. | Utvalg og stikkprøver Det du trenger for å kunne verifisere i henhold til denne sjekklisten er: - Gjør et utplukk av aktive arbeidstillatelser og sjekk stillasarbeid og/eller arbeid i høyden - Ha med deg SFS sin håndbok for å forhindre fallende gjenstander når du går ut i felt, da boken er fin til å illustrere god og mindre god sikringsutførelse. |

| # | Vurderinger | Observasjon | Aksjonsbeskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | God praksis ved arbeid i høyden, samt sikring av verktøy og utstyr i høyden Gode rammer for arbeid i høyden er en viktig faktor for å redusere mulighetene for fallende gjenstander. Sjekk derfor følgende hos de som arbeider i høyden denne dagen: Sjekkpunkt – Rammen for jobben - Er alle krav i arbeidstillatelsen oppfylt før arbeidet starter? - Er avsperringene tilstrekkelige? Hva om noe faller og skifter bane på veien? - Er det etablert tilstrekkelig kontroll på at verktøy som tas med opp i høyden, også blir tatt med ned igjen? - Finnes det en loggføringsrutine for inn-/uttak av verktøy i høydeskapet, er arbeidslaget i tilfelle kjent med den? - Hvordan opplever arbeidslaget at prosedyrene for arbeid i høyden fungerer? Sjekkpunkt – Sikring av verktøyet - Er det gjennomført en førbruksjekk av verktøysikring og innfesting på medbrakt utstyr? Hvis ja; hva var resultatet av den sjekken? - Er alt verktøy og medbrakt utstyr sikret mot fall, både under transport/ forflytning og ved arbeid i høyden? - Er det brukt hjemmesnekrede metoder, eller er all sikring i henhold til SfS håndboken? - Er det behov for sikringsnett? Hvis ja; er det formålstjenlig plassert og er nettet intakt uten skade? |  |  |
| 2 | Sjekk av høydeskap Et godt utstyrt høydeskap (høydeskap/boks) med riktig utstyr, er et viktig hjelpemiddel for å unngå fallende gjenstander. Skapene må være oversiktlige og lett å telle opp. Sjekk derfor følgende: Sjekkpunkt - Har hvert skap en oversiktlig innholdsfortegnelse? - Er det etablert uttakslogg for skapet, og blir den brukt? - Hva er status på det tidspunktet du sjekker skapet ? - Er verktøy i skapet i henhold til SfS håndboken? - Hva gjøres om verktøy mangler i henhold til innholdsfortegnelse / logg? Vil dette utløse en leteaksjon? |  |  |
| 3 | Stillaslogg Gå til stillasformann – eller få tilgang til stillasloggen – og påse at den gir et tilfredsstillende bilde av status. Sjekkpunkt - Er alle stillas i loggen sjekket og re-sjekket i henhold til påkrevd inspeksjonsintervall? - Er værutsatte stillas merket i stillasloggen? |  |  |
| 4 | Tilstand på stillas i felt Velg et antall stillas fra stillasloggen og foreta en befaring i felt – enten alene eller med stillasformann. Sjekkpunkt - Har stillas som er i bruk grønn tag påført dato for sjekk og re-sjekk? - Er grønn tag fjernet fra stillas som ikke er i bruk? - Er det overenstemmelse mellom befaring i felt og stillasloggen? - Etter uvær; blir stillas re-sjekket før det tas i bruk? - Har noe av stillasutstyret synlige defekter/skader? - Er spirbolter satt på plass og sikret? - Er vangelåser i lukket posisjon? - Er det montert sparkelister? - Trapp skal i utgangspunktet benyttes som adkomst til et stillas. Om stillas ikke har trapp som adkomst; hvorfor ikke? - Har stillasplank i værutsatte stillas dobbel surring slik beste praksis etter granskinger anbefaler (se bilder under)? |  |  |
| 5 | Brukere av stillas Dersom man kommer over brukere av stillas i felt under befaringen, så bør man sjekke brukerens kunnskap om stillas. Sjekkpunkt - Vet brukeren når stillaset sist var sjekket / re-sjekket – og vet brukeren når man eventuelt ikke kan benytte stillaset? - Vet brukeren hvilke vektbegrensninger det er for stillaset? - Er det ryddig på stillaset der man arbeider? - Er verktøy og løse gjenstander tilstrekkelig sikret? - Har stillaset synlige skader? - Har brukeren gjennomført brukerkurs for stillas? - Er det arbeid i nærheten (over/under) som utgjør en risiko for brukeren eller for andre? - Er det korrekt sperret for det pågående arbeidet på stillaset? |  |  |
| 6 | Stillasbygging Basert på gjeldende arbeidstillatelser for stillasbygging denne dagen, foreta en befaring i felt for utvalgte stillasjobber. Ha gjerne med stillasformann hvis det passer for ham/henne. Sjekkpunkt - Innehar utførende stillasbygger(e) nødvendig kompetanse? - Benyttes korrekt fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden? - Er verktøy og løse gjenstander tilstrekkelig sikret? - Er stillas og presenning sikret med tanke på vindforhold? - Praktiseres dobbel surring av plank (se punkt 4 Tilstand på stillas i felt)? - Er stillaset tenkt merket som værutsatt i stillasloggen? |  |  |
| 7 | Grenseflater mellom stillas og sikkerhetsutstyr Basert på gjeldende arbeidstillatelser for stillasbygging denne dagen, foreta en befaring i felt for utvalgte stillasjobber. Ha gjerne med stillasformann hvis det passer for ham/henne. Sjekkpunkt - Har stillaset degradert/sperret rømningsveier? - Er all deteksjon og deluge i området hensyntatt – slik at stillas ikke kommer i konflikt med disse sikkerhetssystemene? - Kan stillas som bygges komme i konflikt med heis/kraner/ skyvedører, eller lignende? - Er ferdsel i området beskyttet mot utstikkende deler fra stillaset? |  |  |

| Utført av | Dato | Installasjon | Synergireferanse |
| --- | --- | --- | --- |

| Evaluering av sjekkliste |  |
| --- | --- |
| Har DU forslag til forbedringer til denne sjekklisten? F.eks. hva mangler, hva er uklart, o.l. i sjekkpunktene nedenfor - så skriv det inn i dette feltet: |  |
| Husk å sende inn dine forbedringsforslag via skjemaet på www.alwayssafe.no |  |