| «SEMPRE SEGURO» – UM CHECKLIST PARA GERENTES DESENVOLVIDO PELA COLABORAÇÃO INDUSTRIAL ALWAYSSAFE.NO |  |
| --- | --- |
| PREVENIR A QUEDA DE OBJETOS: IDENTIFICAR OBJETOS ANTES QUE CAIAM |  |
| A Equinor, juntamente com a Vår Energi e Aker BP criaram uma roda anual conjunta sobre temas importantes e recorrentes, incluindo a queda de objetos. A elaboração do presente checklist foi inspirada no manual da SfS sobre a prevenção de queda de objetos, além de medidas tomadas após incidentes e experiências com os pacotes de aprendizagem anteriores da roda anual. |  |
| Contexto A queda de um objeto estático ocorre sem qualquer influência externa além de vento, vibrações e etc., e representa um desafio significativo à segurança. | Preparação para verificação na área Para fazer a verificação utilizando este checklist, é preciso lembrar o seguinte: - Decida de antemão em que áreas (locais) a verificação será feita - Tenha clareza sobre que tipos de objetos você está a procura - Já que vários olhos enxergam melhor, recomendamos fazer a verificação em duplas/grupos - Lembre-se de verifique se os programas de manutenção estão sendo cumpridos |

| # | Avaliação | Observação | Descrição de ação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fixação e proteção de holofotes, alto-falantes e etc. Falhas na retenção secundária de holofotes apresentam alto risco, já que os holofotes costumam ser grandes e pesados, situados no alto e perto de áreas onde há circulação de pessoal. Pontos de verificação - A retenção secundária foi corretamente montada e fixada ao objeto que pode cair? Já houve exemplos de proteção sendo fixada sem atender ao requisito de proteção secundária. - Os ganchos de mosquetão usados na fixação/proteção estão em bom estado? - Há uso de cabo resistente a ácidos com presilha de alumínio como cabo de segurança? - Foram usadas tiras de plástico como proteção temporária de holofotes, por exemplo em andaimes? - Há holofotes e/ou alto-falantes sem proteção em campo? |  |  |
| 2 | Equipamento fora de uso Às vezes, o equipamento fora de uso não é retirado conforme o planejado, e partes do equipamento permanecem como fonte potencial de queda de objetos no futuro. Faça uma vistoria nas áreas onde sabe que há equipamentos fora de uso. Pontos de verificação - Ainda há restos da instalação de equipamentos em campo após a remoção dos próprios equipamentos? |  |  |
| 3 | Má fixação de placas Podem haver placas mal fixadas, e as placas muitas vezes são expostas às intempéries. Por exemplo, já foram observadas placas coladas com Tech7, para evitar a corrosão galvânica. Cola não é uma boa solução. Faça uma vistoria das placas do local. Pontos de verificação - Há placas fixadas apenas com cola? - Há dispositivos de fixação subdimensionados para placas que precisam suportar a força do vento e/ou vibrações relativamente grandes? |  |  |
| 4 | Corrosão galvânica Essa é uma das causas da queda de objetos mais difíceis de ver em campo, portanto é preciso trabalhar com precisão e conhecer a faixa de tensão como base para a corrosão galvânica. Recomendamos que você assista a um vídeo de 5 minutos: Sobre a corrosão galvânica. (Segure a tecla «CTRL» e aperte o link). Pontos de verificação - Há fixadores de placas expostos à corrosão galvânica? - Há braços para holofotes, alto-falantes etc. em campo com corrosão galvânica incipiente? |  |  |
| 5 | Equipamento de içamento esquecido e fora de uso Faça uma vistoria para garantir que equipamentos de içamento encontrados no Q3 2019 e propensos a causar a queda de objetos não surjam de novo. Pontos de verificação - Verifique o teto do local para conferir o equipamento retirado por mais tempo. - Equipamentos de içamento temporários como roldanas, manilhas e/ou abraçadeiras foram esquecidos e estão pendurados no alto em campo? |  |  |
| 6 | A segurança no uso de ferramentas e ferramentas esquecidas em campo A experiência mostra que ferramentas manuais esquecidas em campo após a conclusão de um trabalho são causa frequente de queda de objetos. Escolha uma área no local – de preferência com base no registro de permissões de trabalho – onde recentemente foi feito um trabalho com ferramentas manuais. Faça uma vistoria. Pontos de verificação - Há equipamento esquecido na área? - No local de armazenamento escolhido, o estado das ferramentas para trabalho em altura (com proteção contra queda) é aceitável? Lembre-se que proteções contra queda improvisadas não são aceitáveis. |  |  |
| 7 | Objetos soltos em cima de containeres Faça uma vistoria nos containeres. Nos últimos anos, o setor viu que objetos soltos podem ser deixados em cima de contêineres, por exemplo, peças de andaimes, lascas de ferrugem, ferramentas e outros objetos que podem cair durante seu deslocamento. Pontos de verificação - Todos os containeres estão livres de objetos soltos? |  |  |
| 8 | Verificação do estoque de andaimes e prateleiras para armazenagem de equipamento A maioria das unidades introduziram práticas locais para a armazenagem de equipamento em campo, sejam esses depósitos projetados ou improvisados. É importante verificar que as peças armazenadas em prateleiras estão adequadamente acomodadas e que as próprias prateleiras instaladas no local também estão protegidas contra a queda de objetos. Pontos de verificação - As prateleiras e os locais de armazenamento verificados estão configurados para evitar a queda de objetos nos níveis abaixo? - E igualmente importante: as próprias prateleiras e unidades de armazenamento estão protegidas e fixadas à estrutura de forma segura? |  |  |
| 9 | Verificação de tampas, coberturas e conectores de dobradiças Tampas e objetos similares podem cair devido ao uso inadequado, falta de inspeção/manutenção e falta geral de vigilância. Pontos de verificação - As tampas e coberturas selecionados para controle estão corretamente posicionados e protegidos contra quedas? - Dobradiças, fixadores, travas etc. estão em condição robusta? (Confira se há corrosão e desgaste anormal). - O programa de manutenção está sendo seguido para os postigos verificados? |  |  |
| 10 | Verificação de monotrilhos com travas e carrinho Ao longo dos anos, houveram incidentes com travas que caíram e/ou não foram montadas corretamente. Faça uma vistoria em campo de uma seleção de monotrilhos. Pontos de verificação - As travas dos monotrilhos verificados estão intactas? Os parafusos das travas estão devidamente apertados? - Usa-se tração inclinada nos monotrilhos verificados em campo? Para não desgastar as travas, deve-se evitar a tração inclinada ao usar o carrinho, já que batidas nas travas podem levar a rupturas por fadiga nos parafusos de fixação, e o carrinho pode cair. - Os procedimentos de manutenção para verificar as travas estão sendo seguidos? Anote a etiqueta dos monotrilhos verificados e confira os dados no sistema de manutenção. |  |  |

| Realizado por | Data | Unidade | Referência no Synergi |
| --- | --- | --- | --- |

| Avaliação do checklist |  |
| --- | --- |
| VOCÊ tem sugestões de melhoria para este checklist? Por exemplo, o que falta, o que está pouco claro e etc. nos pontos de verificação acima? Digite suas sugestões nesse campo: |  |
| Lembre-se de enviar suas sugestões de melhoria pelo formulário no www.alwayssafe.no |  |