| «Alltid sikker» - en sjekkliste for ledere hentet fra industrisamarbeidet alwayssafe.no |  |
| --- | --- |
| FORHINDRE FALLENDE GJENSTANDER - SØKELYS PÅ STILLAS |  |
| Equinor, Vår Energi og Aker BP har etablert et felles årshjul for viktige, sykliske tema – herunder fallende gjenstander. Denne sjekklisten er utviklet etter inspirasjon fra SfS sin håndbok for å forhindre fallende gjenstander, samt tiltak etter uønskede hendelser og erfaringer med tidligere læringspakker i årshjulet. |  |
| Kontekst Stillasarbeid og arbeid i høyden er risikofylt. En dynamisk fallende gjenstand (FG), er en gjenstand som faller ned på grunn av påvirkning fra en ytre kraft og utgjør således en betydelig sikkerhetsutfordring. | Utvalg og stikkprøver Det du trenger for å kunne verifisere i henhold til denne sjekklisten er: - Gjør et utplukk av aktive arbeidstillatelser og sjekk stillasarbeid og/eller arbeid i høyden - Ha med deg SFS sin håndbok for å forhindre fallende gjenstander når du går ut i felt, da boken er fin til å illustrere god og mindre god sikringsutførelse. |

| # | Vurderinger | Observasjon og aksjonsbeskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stillaslogg Gå til stillasformann – eller få tilgang til stillasloggen – og påse at den gir et tilfredsstillende bilde av status. Sjekkpunkt - Er alle stillas i loggen sjekket og re-sjekket i henhold til nødvendig inspeksjonsintervall? - Er værutsatte stillas merket spesielt i stillasloggen? |  |
| 2 | Tilstand på stillas i felt Velg et antall stillas fra stillasloggen og foreta en befaring i felt – enten alene eller med stillasformann. Sjekkpunkt - Har stillas som er i bruk grønn tag påført dato for sjekk og re-sjekk? - Etter uvær; blir stillas re-sjekket før det tas i bruk? - Har noe av stillasutstyret synlige defekter/skader? - Er det montert sparkelister? - Er stillasplank i værutsatte stillas ekstra godt sikret (e.g. dobbel surring/streng) slik beste praksis etter granskinger anbefaler (se bilder under)? |  |
| 3 | Brukere av stillas Dersom man kommer over brukere av stillas i felt under befaringen, så bør man sjekke brukerens kunnskap om stillas. Sjekkpunkt - Vet brukeren når stillaset sist var sjekket / re-sjekket – og vet brukeren når man eventuelt ikke kan benytte stillaset? - Har brukeren gjennomført brukerkurs for stillas? - Vet brukeren hvilke vektbegrensninger det er for stillaset? - Er det åpninger i stillaset som bør tettes med duk eller mansjetter? - Er det arbeid i nærheten (over/under) som utgjør en risiko for brukeren eller for andre? - Er det korrekt avsperret under stillaset for det pågående arbeidet på stillaset? |  |
| 4 | Stillasbygging og -riving Basert på gjeldende arbeidstillatelser for stillasbygging denne dagen, foreta en befaring i felt for utvalgte stillasjobber. Ha gjerne med stillasformann hvis det passer for ham/henne. Sjekkpunkt - Innehar utførende stillasbygger(e) nødvendig kompetanse? - Benyttes korrekt fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden? - Er verktøy og løse gjenstander tilstrekkelig sikret? - Er stillas og presenning sikret med tanke på vindforhold? - Kan stillas som bygges komme i konflikt med heis/kraner/ skyvedører, eller lignende? - Er stillaset ansett som værutsatt? Hvis ja; sikres stillasplank i stillas ekstra godt? - Skal stillaset merkes som værutsatt i stillasloggen? - For riving av stillas: Er alle løse deler (potensielt fallende gjenstander) på stillasutstyr fjernet før man begynner å lange stillasutstyr? |  |

| Utført av | Dato | Installasjon | Synergireferanse |
| --- | --- | --- | --- |